ZÁKLADY POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV

LETNÝ SEMESTER

2019/2020

Obsah

§ 3 Úvod do sietí	1

§ 3.1 Spôsoby pripojenia	1

§ 3.2 Kapacita siete	1

§ 3.3 Server	1

§ 3.4 Paket	1

§ 3.5 Megabajt vs Megabit	1

§ 3.6 Rozdelenie sieti podľa veľkosti	2

§ 3.7 Model OSI	2

§ 3.8 Internet Protocol (IP)	2

§ 3.9 Počítanie IPv4 adries	3

§ 3.9.1 Príklad	3

§ 4 Základná doska, zdroj	4

§ 4.1 Základná doska	4

§ 4.2 Počítačový zdroj	5

§ 5 USB PCL PCe	6

§ 5.1 USB 2 (Universal Serial Bus)	6

§ 5.1.1 USB proces	6

§ 5.2 USB 3	7

§ 5.3 USB C	7

§ 5.4 Krútená dvojlinka (Twisted Two Pair)	7

§ 5.5 Round-Trip Time (RTT)	7

§ 5.6 PCI zbernica (Periperal Component Interconnect)	8

§ 5.6.1 PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended)	8

§ 5.6.2 PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)	8

§ 5.7 Accelerated Graphics Port	8

§ 6 Procesor, chladenie	9

§ 6.1 Chladenie procesora	9

§ 6.1.1 Heat pipe	9

§ 6.2 CPU (Centra Processing Unit)	9

§ 6.2.1 Mikroprocesor	10

§ 6.2.2 Dual Core verzus Dual procesorový systém	10

§ 6.3 Kódy na detekciu chýb pri prenose dát	11

§ 7 Skriptovanie	12

§ 8 Počítačová architektúra	15

§ 8.1 North Bridge a South Bridge	15

§ 8.2 Von Neumannova a Harvardská architektúra počítača	15

§ 8.2.1 Radič (controller)	16

§ 8.2.2 Aritmeticko-logická jednotka (ALU)	16

§ 8.2.3 Pamäť počítača – Von Neumann	16

§ 3 Úvod do sietí

- Access point: miesto na ktoré sa pripája (Access point môže byť router napríklad)

- Smerovač (switch): zariadenie na smerovanie toku dát (niečo ako predlžovačka akurát pre internet)

§ 3.1 Spôsoby pripojenia

- drôtový kábel

- bezdrôtová WiFi

- satelitná 3G, 4G, ..

§ 3.2 Kapacita siete

- maximálny prenosový potenciál. Udáva sa ako download/upload

§ 3.3 Server

- doslova počítač ktorý je stavaný na neustálu prevádzku na sieti. Sú na nej uložene stránky, aplikácie a podobne..

§ 3.4 Paket

- po sieti sa data posielajú vo forme paketu

- je výhodnejšie rozdeliť jeden súbor na viac malých a posielať ho akoby po častiach

- výhodou je, že keby je poslaný paket chybný (čo sa môže stáť úplne bežne) nič sa nedeje, paket sa pošle znova a keďže má minimálnu veľkosť, tak si to užívateľ ani nevšimne

- ak by si teda posielal veľký súbor z vnútornej siete, tak by si zabil celú linku, takto sa dátový tok rozdelí na pakety a do vonkajšej siete prebiehajú postupne

- obr. = vnútorné rozdelenie paketu

§ 3.5 Megabajt vs Megabit

- Megabajt je MB (v tom sa väčšinou udáva veľkosť sťahovania)

- vzťah medzi týmito dvoma jednotkami je veľmi podstatný pre dorozumenie v informatike pretože tento pojem je často zamieňaný

- 1 megabajt (MB) = 8 megabitov (Mb)

§ 3.6 Rozdelenie sieti podľa veľkosti

- PAN ⇒ Personálna, keď si pripojíš slúchadla na telefón

- LAN ⇒ Lokálna, proste LANka napríklad viac zosietovaných notebookov v jednej miestnosti

- MAN ⇒ Metropolitná (prepojenie mesta)

- WAN ⇒ Svetová sieť

§ 3.7 Model OSI

- logické rozdelenie rôznych vrstiev sieti

- základný a rozšírený model OSI

§ 3.8 Internet Protocol (IP)

- základom IP protokolu je IP adresa

  - IPv4 - 192.168.131.205, 32-bitové číslo – v podstate existuje viac než 4 miliardy (4 294 967 296) možných adries.

  - IPv6 – rozšírenie IPv4, vzniklo preto, lebo počet možných IPv4 adries už nie je dostačujúci

§ 3.9 Počítanie IPv4 adries

- dekadický tvar IP adresy, je možné jednoducho zapísať v binárnom tvare (1 a 0)

- postup krokov pre určenie druhov IP adries :

- adresa siete (pokiaľ nemám zadané)

  - zvolím si IP počítača, ktorý je v danej sieti

  - zistím Masku: 32b číslo

  - spravím binárny súčin týchto dvoch adries

- maska je jednoduchá adresa, ktorá sa skladá z jednotiek, ktoré idú z ľava doprava.. ak ich raz preruší nulový bit, viac jednotiek už nenasleduje

- maska sa bežne zapisuje dekadicky (v desiatkovej sústave) ⇒ /22, /18, ... atd ⇒ toto číslo nám udáva počet bitov, ktoré sú aktívne ⇒ stav 1

§ 3.9.1 Príklad

- adresa PC: 192.168.16.33

- jednotlivé oktety :

192: 1100 0000

168: 1010 0000

16: 0001 0000

33: 0010 0001

- maska / 18 :

255.           192.           0

1111  1111  1111  1111  1100  0000  0000  0000

- adresu siete teda vypočítame ako logický resp. binárny súčin týchto dvoch adries (PC & Maska):

1100   0000   1010   0000   0001   0000   0010  0001 (Adresa PC v binárnom tvare)

1111   1111   1111  1111  1100   0000  0000  0000 (Maska v binárnom tvare)

1100   0000   1010  0000  0000   0000   0000  0000

192.		168.           	0.               0 /18

⇒ je finálna adresa siete s maskou /18

§ 4 Základná doska, zdroj

§ 4.1 Základná doska

- má určitý formát

  - ATX

  - Micro-ATX

  - Mini-ITX

- definuje

  - výkonové možnosti počítača

  - možnosti rozšíriteľnosti

  - konektivitu počítača (typ procesora)

- skladá sa z rôznych častí

  - napájací konektor

  - socket procesora

  - kondenzátory (také valčeky) a cievky, sú súčasťou obvodov ktoré umožňujú zmenu napájacieho napätia pre procesor -> pretaktovanie

  - chladenie

  - doplnkový napájací port

  - konektor na ventilátor procesora (4 piny)

  - back-panelové konektory (USB, audio, internetová sieť...)

  - sloty pre pripojenie RAM pamäte

  - AGP slot

  - PATA konektory na pripojenie starých harddiskov (disketová mechanika..)

  - SATA konektory na pripojenie novších harddiskov

  - PCI a PCIe sloty na pripojenie rôznych kariet (grafická, sieťová, zvuková..)

  - piny na pripojenie LED diód a tlačidiel

  - baterka na udržanie nastavení BIOSu

  - south bridge a north bridge, slúžia ako interface smerom k procesoru

§ 4.2 Počítačový zdroj

- konvertor striedavého napätia na jednosmerné (3.3, 5 a 12V)

- notebookový zdroj dodáva len jeden druh napätia, napr. 19V

- na zadnom paneli má ventilátor, vypínač a konektor na napájací kábel – tieto časti vidno

- z druhej strany doňho vedú zväzky káblov

  - žltý - 12V

  - čierny - zem

  - oranžový - 3.3V

  - červený - 5V

- konektor sa vkladá do základnej dosky, dá sa vložiť len jedným smerom

- doska môže mať 20 alebo 24 pinový napájací konektor, a tak isto zdroj môže mať tiež 20 alebo 24 pinový konektor – všetky možnosti zapojenia spolu fungujú

- 4 pinový káblik zo zdroja s dvoma žltými a dvoma čiernymi káblikmi k procesoru vie priniesť dodatočných 24V (pre náročnejšie aplikácie)

- napájací konektor pre ventilátor – farby káblov a napätia sa nezhodujú, má 4 piny: napájanie, zem, tachometrický signál (informácie o otáčkach ventilátora) a kontrolný pin (zmena otáčok)

§ 5 USB PCL PCe

§ 5.1 USB 2 (Universal Serial Bus)

- 4 konektory (4 piny)

  - pin 1: červený, 5V

  - pin 2: biely, data –

  - pin 3: zelený, data +

  - pin 4: čierny, uzemnenie

- napr. typy USB A, USB B (pripojenie tlačiarne), USB 2 (obojstranné, na vysokorýchlostné prepojenie dvoch počítačov, má v strede konvertor)

- univerzálna zbernica, USB štandard podporuje až 127 zariadení (až v 7 úrovniach USB hub-ov)

- USB hub (s napájaním / bez)

§ 5.1.1 USB proces

- štart USB hostiteľa (host)

- zistenie pripojených USB zariadení

- pripojeným zariadeniam host priradí adresy (enumeration)

- zistenie hostom aké typy data transferov tieto zariadenia vyžadujú

  - control – konfigurácia zariadenia po jeho pripojení

  - interrupt – typ prenosu, kedy sú prenášané malé údaje s dôrazom na skoré doručenie (myška, klávesnica..)

  - bulk – prenos čo najväčšieho množstva dát čo najrýchlejšie (typycký prenos, napr. tlačiareň)

  - isochronous – prenos dát citlivých na zachovanie časovania (realtime video z kamery)

- zisťovanie požiadaviek na šírku prenosového pásma

- pri požiadavkách vyšších než je 90% pásma celého USB prenosu, host odmietne obslúženie ďalších zariadení

§ 5.2 USB 3

- má akúsi nadstavbu nad 4 pinmi (oproti USB 2) – 5 pinov

- má (preto) oveľa vyššiu rýchlosť prenosu

- väčšia šírka pásma, používa dve jednosmerné cesty, ktoré fungujú zvlášť (dva piny pre prijímanie a dva pre odosielanie)

- USB 2 ide zapojiť do USB 3 konektoru (spätná kompatibilita)

- tok 8 bitov zakódovaných v 10 b (zabezpečenie bezchybnosti prenosu – na detekciu chýb sa využívajú rôzne kódy, napr. paritný kód alebo check-sum)

§ 5.3 USB C

- obojstranný konektor

- piny sú ako keby duálne

- obojsmerné napájanie

§ 5.4 Krútená dvojlinka (Twisted Two Pair)

- ekonomicky náročnejšie, ale menej náchylný na rušenie z vonka

- keď pôsobí nejaké elektrické rušenie na paralelný pár, na jeden drôt pôsobí viac a na dlhej vzdialenosti sa tam naindukuje veľký rozdiel medzi nimi – môže to pôsobiť ako rušivá informácia pri čítaní

- oproti tomu na krútenej dvojlinke sa striedajú, a teda sa na nich indukuje striedavo a na konci medzi nimi nie je rozdiel a nenachádza sa tu (taká) rušivá informácia

§ 5.5 Round-Trip Time (RTT)

- Máme dza uzly, A a B – uzol A vyšle informáciu do uzla B, a trvá to nejaký čas. Potom v uzle B prechádza nejaké spracovanie, vytvorí odpoveď, a tú potom pošle uzlu A. Čas, za ktorý prebehne celý tento prenos sa nazýva round-trip time.

- pre výpočet sa využíva vzorec s = v * t (dráha= rýchlosť * čas)

§ 5.6 PCI zbernica (Periperal Component Interconnect)

- starší typ zbernice, ktorý sa už dnes nepoužíva

- zdieľaný typ zbernice

- šírka 32 bitov (32 vodičov nad sebou prepája procesor s ostatnými komponentami – nie jedným, lebo je zdieľaná)

- prístup na zbernicu riadi master – určuje, kto bude kedy vysielať dáta

  - k zbernici pristupuje iba jednosmerne – first party DMA – masterom sa stáva niektoré zo zariadení (procesor, grafická karta...)

  - existuje aj third party DMA – prístup riadi špecializovaný DMA controller

- frekvencia sa prispôsobuje najpomalšiemu zariadeniu, ktoré je do zbernice zapojené (aby spolu vedeli komunikovať)

- nezávisí, aký typ procesora je pripojený (AMD, Intel..) – podporuje štandardizovaný formát

§ 5.6.1 PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended)

- serverové aplikácia, aplikácia náročné na šírku pásma

- väčšia dĺžka oproti PCI a 4x rýchlejšia

§ 5.6.2 PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

- nie je kompatibilná s PCI zbernicou

- nie je zdieľaná – podporuje full-duplex komunikáciu medzi dvomi koncovými bodmi bez závislosti na zariadeniach pripojených do iných PCIe slotov

  - simplex (napr. autorádio) vysielač vysiela smerom k prijímaču signál, je to jednosmerný kanál

  - duplex je obojsmerný prenos informácie (dva počítače v sieti)

  - full-duplex - zariadenia môžu naraz odosielať aj prijímať dáta

  - half-duplex – zariadenia sú prepojené, ale jedno vždy počúva a druhé prijíma, neodosielajú odrazu

- vodiče teda nie sú paralelné, ale sériové

- 4 piny pre jednu signálovú linku

- point-to-point spojenie paketového charakteru – jedno zariadenie je pripojené práve na jednu linku

- nahrádza PCI, PCI-X aj AGP, má vyššiu dátovú priepustnosť

- viacero generácií (Gen 2, Gen 3..) a fyzických prevedení (x1, x4, x8, x16..)

§ 5.7 Accelerated Graphics Port

- ďalší typ zbernice

- slúžil výhradne na pripojenie grafickej karty ku základnej doske

- vznikol pre potreby 3D grafiky – potreba prenosu vysokých dátových tokov

- nezdieľa pripojenie procesoru s ďalšími zariadeniami

- adresovacia a dátová časť zbernice sú oddelené

§ 6 Procesor, chladenie

§ 6.1 Chladenie procesora

- aktívna súčasť – chladič na vrchu, ktorý sa prikladá na procesor, pripína sa k základnej doske sponou

- chladiť sa dá aj inak, napríklad tekutým dusíkom, olejom (nie priamo vodou – jedine v rúrkach)

- dôležité je pripevnenie procesora k základne doske (správny spôsob – nie napr. tavnou pištolou)

heat out

§ 6.1.1 Heat pipe

- medené rúrky, ktoré odvádzajú teplo

heat in

kvapalina na spodnej časti zbiera teplo, kým sa nedostane do stavu že sa vyparuje – premieňa sa na paru, cestuje do chladiča, teplo sa uvoľňuje a para kondenzuje na vodu a vracia sa do nádobky, kde zbiera teplo = okruh

- v trubkách môže byť ako médium aj napr. amoniak, alkohol alebo etanol

§ 6.2 CPU (Centra Processing Unit)

- procesor = mozog počítača

- výpočtový stroj, ktorý na základe inštrukcii (a operandov) vykonáva operácie

- inštrukcie sú vo forme numerických strojových kódov

- stavba a funkcionalita

  - blackbox pripojený na adresnú smernicu a dátovú smernicu

  - po adresnej smernici behajú adresy, po dátovej smernici dáta

  - dáta vstúpia do procesora (vstúpia dve operandy a inštrukcie čo sa s nimi má stať)

  - inštrukčný dekodér ich dekóduje a dáva informáciu ALU, čo má s operandami spraviť

  - registre sú také mikro pamäte a napríklad načítajú operandy, zapisujú sa do nich výsledky

  - tie potom idú na dátovú smernicu a zapisujú sa do pamäte

- procesor vo všeobecnosti je pripojený na adresnú zbernicu, dátovú zbernicu a nachádza sa tu aj kontrolná zbernica – takto komunikuje s pamäťou, vstupnými a výstupnými obvodmi.. = jednoduchý model počítača (dôležité!)

§ 6.2.1 Mikroprocesor

- zminiaturizované CPU (CPU môže byť aj veľmi veľké)

- vznikol spojením ALU a radiča do jedného čipu

- skladá sa z viacerých funkčných blokov (control unit, arithmetic logic unit, registre)

- existujú 4 základné architektúry

  - CISC (Complex Instruction Set Computer) – má komlexný set inštrukcií s mnohými módmi adresovania, používa separovanú mikroprogamovaciu jednotku s kontrolnou pamäťou na implementovanie týchto komplexných inštrukcií, je to jednoduchý kompilovací dizajn, výpočty sú pomalšie ale presné, dekódovanie inštrukcií je náročné a exekučný čas je dlhý

  - RISC (Reduced Instruction Set Computer) – neobsahuje všetky inštrukcie (špecializovaný na niečo konkrétne) a má menej módov adresovania, je to komplexný kompilovací dizajn, výpočty sú kratšie a presné, dekódovanie je jednoduché a exekučný čas je krátky

  - MISC (Minimum Instruction Set Computer) – snaha o používanie inštrukcií bez operandov (s minimom), má nižšie nároky na rýchlosť pamäte

  - VLIW (Very Long Instruction Word) – práva naopak pracujú s veľmi dlhými inštrukciami a majú vysoké nároky na pamäť

§ 6.2.2 Dual Core verzus Dual procesorový systém

- Dual procesorový systém má dva samostatné CPU čipy (procesory)

- Dual Core procesor je procesor, v ktorom sú dve výpočtové jadrá na jednom CPU čipe

- tak isto to funguje s Guad procesorovým systémom a Guad Core procesorom

- nie všetky programy vedia využívať dvoj a viac procesorové architektúry

- orientáciu procesora v pätici je možné určiť značkou na procesore, výrezom, chýbajúcimi nožičkami...

- dakedy sa procesor do dosky vtláčal, potom vznikli také, ktoré sa zaťahovali páčkami a tie je možné odobrať (ľahšie)

§ 6.3 Kódy na detekciu chýb pri prenose dát

- paritný kód (1001 1100 -> 1001 1100 0)

  - je to jednoduchý kontrolný súčet určený pre ochranu integrity jedného dátového slova (obvykle 8-bitov, t. j. 1 byte)

  - parita je obvykle jeden bit, ktorý sa pripája k dátovému slovu, a vyjadruje, či je počet logických jednotiek v dátovom slove párny alebo nepárny

  - môže byť teda párna alebo nepárna parita – k užitočnému kódu pridáme jednu paritu tak, aby celkový počet jednotiek bol párny

  - spočítame počet jednotiek, ak je párny pridáme nulu, v nepárnej parite pridáme jednotku

  - chyby nedokáže opraviť, ale najprimitívnejší možný kód vie detekovať jednu chybu (párny / nepárny počet)

  - napríklad vysielač aj prijímač vedia, že sa používa nepárna parita, čiže keď príde slovo s párnym počtom jednotiek vieme, že sa niekde stala chyba – vyžiadanie informácia nanovo

- ďalší typ kódu používa 10 bitové slová, a tento vie opraviť až dve chyby

  - systém vie, aké používa slová: 00000 00000, 00000 11111, 11111 00000, 11111 11111

  - keď mu príde pokazené slovo, napr. 11000 00000, vie určiť, na ktoré správne sa najviac podobá

- chceck-sum

  - prepočet podľa hodnôt ASCI kódu (ako hash)

§ 7 Skriptovanie

1. výpis používateľov v systéme

- rozdelenie výpisu podla -d delimitera (nejaké znamienko)

- určenie správnej hodnoty (f1 : f2 : f3...)

- | spájanie príkazov

  - cat  /etc/passwd | cut -d": " -f1

2. výpis zoznamu používateľských skupín

  - cat/etc/group | cut -d":"-f1

3. výpis proccess ID procesov zadaného používateľa

- výpis len riadkov, ktoré obsahujú slovo debian (napr.)

  - ps -aux | grep "debian"

- zlúčenie medzier dokopy aby ich delimiter správne chápal

  - ps -aux | grep "debian" | tr -s " "

- vyselektovanie 1 a 2 stĺpca podľa medzery

  - ps -aux | grep "debian" | tr -s" " | cut -d" " -f1,2

- keď to vypisuje ešte niečo čo by nemalo (napr. root)

  - ps -aux | grep "debian" | tr -s" " | cut -d" " -f1,2 | grep -v "root"

4. výpis názvov súborov v adresári s nejakými určitými oprávneniami

- práva = read, write, execute

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( -rwerwerwe)

- _  (typ: d = adresár, pomlčka = súbor, l = odkaz) _ _ _ (vlastník) _ _ _ (skupina) _ _ _ (vš. ostatní)

- ak chceme vyselektovať w práva skupiny w bude na 6 pozicií => "^.....w" (bodky = hocijaký znak)

  - ls -al | grep "^.....w"

- zjednotíme medzery aby sme mohli použiť cut

  - ls -al | grep "^.....w" | tr -s " "

- vyberieme správny stĺpec

  - ls -al | grep "^.....w" | tr -s " " | cut -d" " -f9

5. výpis textu odkazu nejakej stránky <a href=" "> TO CO CHCEME < /a>

- stiahneme html z webu a dáme ho vypísať, vyberieme <a href=" "

  - wget -O- stranka.sk | grep "a href"

- odfiltrujeme html ( <a href=" "> TO CO CHCEME < /a> )

  - wget -O- stranka.sk | grep "a href" | cut -d">" -f2

- zbavíme sa poslednej zátvorky čo zostala ( slovo</a )

  - wget -O- stranka.sk | grep "a href" | cut -d"> " -f2 | cut -d"<" -f1

- alebo najlepšia metóda s regulárnym výrazom, .* reprezentuje hocikoľko hocijakých znakov, teda nájdeme presne len linky

  - wget -O- stranka.sk | grep -Eo "a href=.*>.*</a> | cut -d">" -f2 | cut -d"<" -f1

§ 8 Počítačová architektúra

§ 8.1 North Bridge a South Bridge

- North Bridge (memory controller hub)

  - zabezpečuje vysokorýchlostné prepojenie komponentov

  - využíva FSB (Front-Side Bus) základná zbernica v počítači

  - pripojené CPU, AGP, PCI-e, RAM, Ethernet (v serveroch)

  - do AGP alebo PCI expres sa ďalej cez grafickú kartu zapája monitor

- South Bridge (I/O controller hub)

  - nižšie dátové rýchlosti

  - pripojené BIOS, I/O, PCI, USB, IDE (Integrated Drive Electronics), SATA (Serial Advanced Technology Attachement), audio, EIDE, ISA

  - do IDE alebo SATA sa pripája harddisk, cez USB a I/O vstupno-výstupné zariadenia

§ 8.2 Von Neumannova a Harvardská architektúra počítača

- najnákladnejší rozdiel je rozdelenie pamäte

  - vo Von Neumannovej koncepcii je RAM jednotná pre program a pre dáta

  - v Harvardskej je pamäť pre dáta oddelená od pamäte pre program

- vo Von Neumannovom počítači je aj program reprezentovaný pomocou dát

  - je teda programovateľný, ale v jednom čase pristupuje buď k dátam alebo k programu (nie oboje)

  - je teda pomalší ako Harvard

- Harvardská má oddelenú pamäť pre dáta od pamäti pre program

  - teda práca celého počítača je zrýchlená – je možné čítať inštrukcie a dáta odrazu

  - typická pre mikroradiče

  - pamäť pre dáta a pre program môžu byť vyrobené odlišnou technológiou

§ 8.2.1 Radič (controller)

- centrálny prvok architektúry (oboch)

- riadi všetky časti počítača

- riadi na základe programu uloženého v

  - operačnej pamäti (Von Neumann)

  - inom type pamäti (Harvard)

- spracováva jednu inštrukciu za druhou, a podľa nich riadi ostatné časti počítača – dekóduje inštrukcie a zabezpečuje, aby do ALU prichádzali správne operandy

  - ktoré dáta sa majú prečítať z pamäti dát

  - aký údaj sa pošle na spracovanie do ALU

  - akú operáciu má ALU vykonať

  - určuje kam ALU zapisuje výsledky výpočtov

§ 8.2.2 Aritmeticko-logická jednotka (ALU)

- slúži na vykonávanie základných výpočtov s operandami, ktoré sú načítané z operačnej pamäte (alebo pamäte v Harv.)

  - súčet, rozdiel, bitový súčet, bitový súčin, bitový posun, bitové rotácie

  - niektoré ALU robia aj zložitejšie operácie

- vlastnosti ALU určujú aj vlastnosti počítača (64bit / 32bit)

§ 8.2.3 Pamäť počítača – Von Neumann

- slúži na uchovávanie údajov, s ktorými prebiehajú výpočty

  - dočasné = volatilná pamäť (napr. RAM)

  - trvalé = nevolatilná pamäť (napr. harddisk) – po odpojení napájania sa údaje nestratia

- uchováva aj programy, inštrukcie, operačné kódy načítavané do radiča

- hierarchicky sa radí podľa veľkosti a rýchlosti

- druhy:

  - akumulátor a registre – nízko kapacitné, ale veľmi rýchle

  - vyrovnávacia pamäť (cache) – na procesore

  - operačná pamäť (RAM)

  - pevný disk, páskové pamäte

Registre

- malé bloky pamäte priamo na CPU

- veľkosť = zopár bajtov

- obsahujú dáta, ku ktorým CPU (alebo ALU) vie priamo pristupovať

- napr. Intel Core i7 procesor má 8 (32bit) alebo 16 (64bit) registrov

RAM pamäť

- dočasné uchovávanie údajov

- rýchlosť je daná

  - frekvenciou zbernice

  - šírkou zbernice (násobia sa spolu)

- obsahuje OS a aplikácie počas ich behu

- typy – delia sa podľa toho akým spôsobom a koľko súčiastok je použitých na uloženie 1bitu

  - statické (SRAM)

    - nepotrebujú obnovovanie informácie v bunke

  - dynamické (DRAM)

    - najpoužívanejšie

    - cyklické obnovovanie informácie v bunkách pamäte (nevýhoda, pri obnovovaní informáciu nemožno prepisovať...)

    - sú jednoduché na výrobu (1 tranzistor a 1 kondenzátor)

    - delia sa na asynchrónne (reaguje okamžite na vstup) a synchrónne (synch. so zbernicou PC, spoločný hodinový signál)

Virtuálna pamäť (časť RAM)

- keď má RAM málo miesta, údaje sa ukladajú na HDD (cacheovanie) ale rýchlosť HDD je oveľa nižšia ako RAM -> vykonávanie programu je pomalšie

- vyhradená časť HDD...

- vo Windowse uložená ako samostatný súbor pagefile.sys, v Linuxe na samostatnej partícií

- niektoré bloky vykonávaného programu nie sú prítomné v RAM, ale na pevnom disku

Vyrovnávacia pamäť (cache)

- je rýchlejšia ako RAM, ale má oveľa menšie kapacity

- relatívne malá pamäť (> 1% RAM) určená pre informácie, ktoré bude CPU pravdepodobne potrebovať

- úrovne

  - Level 1 – čo najrýchlejší prístup k často používaným dátam, skladá sa z dátovej a inštrukčnej vyrovnávacej pamäte

  - Level 2 – vyššia kapacita ako L1 ale nižšia rýchlosť, tiež môže byť rovnako rozdelená

  - Level 3

- typy – podľa (ne)kopírovania dát v L1 do L2..

  - exkluzívny

  - inkluzívny

- spôsoby zdieľania cache sú rôzne