Riešenie 3. zadania

SYNTÉZA SEKVENČNÝCH LOGICKÝCH OBVODOV

Navrhnite synchrónny sekvenčný obvod so vstupom x a výstupom y s nasledujúcim správaním: na výstupe Y bude 1 vždy vtedy, ak sa (zo začiatočného stavu) vo vstupnej postupnosti vyskytne postupnosť 110000 (postupnosti sa môžu prekrývať). Vlastné  riešenie overte  progr. prostriedkami ESPRESSO a LogiSim (príp LOG alebo FitBoard).

Úlohy:

- V pamäťovej časti použite minimálny počet preklápacích obvodov JK-PO.

- Navrhnuté B-funkcie v tvare MDNF overte programom pre ESPRESSO. Pri návrhu B-funkcií klaďte dôraz na skupinovú minimalizáciu funkcií.

- Optimálne riešenie (treba zhodnotiť, ktoré riešenie je lepšie a prečo) vytvorte obvod s členmi NAND (výhradne NAND, t.j. ani žiadne NOT).

- Výslednú schému nakreslite v simulátore LogiSim (príp. LOG alebo FitBoard) a overte simuláciou.

- Riešenie vyhodnoťte (zhodnotenie zadania, postup riešenia, vyjadrenie sa k počtu logických členov).

Riešenie

Zadaná postupnosť: 110000

Prechodová tabuľka pre automat typu Mealy

|  | Nový stav |  | Y |  | Čo je splnené? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stav | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |  |
| S0 | S0 | S1 | 0 | 0 | Nič |
| S1 | S0 | S2 | 0 | 0 | “1” |
| S2 | S3 | S2 | 0 | 0 | “11” |
| S3 | S4 | S1 | 0 | 0 | “110” |
| S4 | S5 | S1 | 0 | 0 | “1100” |
| S5 | S0 | S1 | 1 | 0 | “11000” |

Zostrojíme prechodový graf stavového automat typu Mealy

Prechodový graf typu Mealy (hodnota hrany reprezentuje hodnotu vstupnej premennej/hodnotu výstupnej premennej).

Kódovanie stavov

|  |  |  |  | z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z2 |  |  |
|  |  | S0 | S2 | S3 | S1 |
| z1 |  | S4 | X | X | S5 |

| Stav | z1z2z3 |
| --- | --- |
| S0 | 000 |
| S1 | 001 |
| S2 | 010 |
| S3 | 011 |
| S4 | 100 |
| S5 | 101 |

Prechodová tabuľka pre automat Mealy po dosadení zakódovaných stavov

|  | Nový stav |  | Y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stav | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| 000 | 000 | 001 | 0 | 0 |
| 001 | 000 | 010 | 0 | 0 |
| 010 | 011 | 010 | 0 | 0 |
| 011 | 100 | 001 | 0 | 0 |
| 100 | 101 | 001 | 0 | 0 |
| 101 | 000 | 001 | 1 | 0 |

Budiace funkcie pre D preklápacie obvody (D-PO) a výstupná funkcia

|  |  |  |  |  | z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | z2 |  |  |
|  |  |  | 000 | 011 | 100 | 000 |
|  | z1 |  | 101 | XXX | XXX | 000 |
|  |  |  | 001 | XXX | XXX | 001 |
| X |  |  | 001 | 010 | 001 | 010 |

D1,D2,D3

|  |  |  |  |  | z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | z2 |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | z1 |  | 1 | X | X | 0 |
|  |  |  | 0 | X | X | 0 |
| X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

D1

|  |  |  |  |  | z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | z2 |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | z1 |  | 0 | X | X | 0 |
|  |  |  | 0 | X | X | 0 |
| X |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |

D2

|  |  |  |  |  | z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | z2 |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | z1 |  | 1 | X | X | 0 |
|  |  |  | 1 | X | X | 1 |
| X |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |

D3

|  |  |  |  |  | z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | z2 |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | z1 |  | 0 | X | X | 1 |
|  |  |  | 0 | X | X | 0 |
| X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Y=z1.*z3*  !X

Budiace funkcie pre JK preklápacie obvody (JK-PO)

| z->Z | J | K |
| --- | --- | --- |
| 0->0 | 0 | X |
| 0->1 | 1 | X |
| 1->0 | X | 1 |
| 1->1 | X | 0 |

|  |  |  |  |  | Z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Z2 |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Z1 |  | X | X | X | X |
|  |  |  | X | X | X | X |
| X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

J1=X.*Z2.*Z3

|  |  |  |  |  | Z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Z2 |  |  |
|  |  |  | X | X | X | X |
|  | Z1 |  | 0 | X | X | 1 |
|  |  |  | 1 | X | X | 1 |
| X |  |  | X | X | X | X |

K1=1Z3+X

|  |  |  |  |  | Z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Z2 |  |  |
|  |  |  | 0 | X | X | 0 |
|  | Z1 |  | 0 | X | X | 0 |
|  |  |  | 0 | X | X | 0 |
| X |  |  | 0 | X | X | 1 |

J2=X.Z1+X.Z3X*!Z1*Z3

|  |  |  |  |  | Z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Z2 |  |  |
|  |  |  | X | 0 | 1 | X |
|  | Z1 |  | X | X | X | X |
|  |  |  | X | X | X | X |
| X |  |  | X | 0 | 1 | X |

K2=X+Z3Z3

|  |  |  |  |  | Z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Z2 |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | X | X |
|  | Z1 |  | 1 | X | X | X |
|  |  |  | 1 | X | X | X |
| X |  |  | 1 | 0 | X | X |

J3=Z2*!X+Z1+!Z2*XX

|  |  |  |  |  | Z3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Z2 |  |  |
|  |  |  | X | X | 1 | 1 |
|  | Z1 |  | X | X | X | 1 |
|  |  |  | X | X | X | 0 |
| X |  |  | X | X | 0 | 1 |

K3=X +Z3* !Z1* !Z2

Espresso

| # vstup .i 4 .o 3 .ilb x z1 z2 z3 .ob D1 D2 D3 .type fr .p 12 0000 000 0010 011 0011 100 0001 000 0100 101 1100 001 1000 001 1010 010 1011 001 1001 010 1101 001 0101 000 .e | # vystup D1 = (!x&z2&z3) ¦ (!x&z1&!z3); D2 = (x&!z1&!z2&z3) ¦ (z2&!z3); D3 = (x&!z2&!z3) ¦ (!x&z2&!z3) ¦ (x&z2&z3) ¦ (!x&z1&!z3) ¦ (x&z1); Výsledok je rovnaký, ale moje D3 je vyjadrené lepšie = (x&!z2&!z3) ¦ (!x&z2&!z3) ¦ (x&z2&z3) ¦ (z1&!z3) ¦ (x&z1); |
| --- | --- |

Prepis na NAND s využitím Shefferovej operácie:

J1=X.Z2.Z3=(X↑)↑Z2↑Z3↑((X↑)↑Z2↑Z3)

K1=1

J2=X.Z1+X.Z3=X↑Z1↑((X↑)↑Z3)

K2=X+Z3=X↑(Z3↑)

J3=X

K3=X=X↑

Y=X.Z1=(X↑Z1)↑(X↑Z1)

Vyjadrenie k počtu logických členov obvodu:  8 členov NAND(Pozor na rozvetvenia, napr. X.Z1, zároveň nie je potrebné počítať NAND na negovanie stavových premenných, keďže aj ich negovanú hodnotu nám generuje preklápací obvod). a 3 preklápacie obvody JK (každá stavová premenná potrebuje jeden).

Vyjadrenie k počtu vstupov do logických členov obvodu: 29 (17 v kombinačnej časti a 12 v pamäťovej časti). Je potrebné pripočítať aj hodinový a resetovací signál na každý preklápací obvod JK (t.j. 2.3=6 v tomto prípade).

Schéma:

Poznámka: Otestujte si túto schému pre správne zobrazenie postupnosti 10101. Prepínané stavy vidíte v JK preklápacích obvodoch, keď si ich spojíte, tak získate stav, v ktorom sa nachádzate. Pre prejdenie celej periódy je potrebné dvakrát kliknúť na CLK (aby ste urobili aj nábežnú aj dobežnú hranu hodinového signálu).

Zhodnotenie

Stručne popísať zadanie úlohy postup riešenia a spôsob overenia riešenia, vyjadrenie k funkčnosti obvodu.

Na miesto odovzdania sa odovzdáva

- dokument (vo formáte docx alebo pdf),

- vstupný súbor pre Espresso (postačuje napísať v hlavnej dokumentácii),

- výstupný súbor z Espressa (postačuje napísať v hlavnej dokumentácii),

- súbor s obvodom pre overenie riešenia simuláciou.

Upozornenie

Odovzdaný dokument musí obsahovať len nasledovné informácie:

- identifikáciu autora riešenia,

- nadpis,

- text zadania,

- zadanú postupnosť,

- prechodovú tabuľku a graf typu Mealy alebo Moore,

- Karnaughove mapy pre budiace funkcie D-PO, Y,

- Karnaughove mapy pre budiace funkcie JK-PO,

- DNF formu pre budiace funkcie JK-PO a Y,

- celý postup úpravy na Shefferovú funkciu s použitím ↑ (NAND),

- zhodnotenie.